墙身尺寸: 
    墙身高: 8.500(m)
    墙顶宽: 0.400(m)
    面坡倾斜坡度: 1: 0.100
    背坡倾斜坡度: 1: 0.200
    墙趾悬挑长DL: 1.500(m)
    墙趾跟部高DH: 0.500(m)
    墙趾端部高DH0: 0.400(m)
    墙踵悬挑长DL1: 2.500(m)
    墙踵跟部高DH1: 0.500(m)
    墙踵端部高DH2: 0.500(m)
    加腋类型:不加腋
    钢筋合力点到外皮距离: 50(mm)
    墙趾埋深: 1.500(m)

物理参数:
    混凝土墙体容重: 25.000(kN/m3)
    混凝土强度等级: C30
    纵筋级别: HRB335
    抗剪腹筋等级: HPB235
    裂缝计算钢筋直径: 20(mm)
    
    挡土墙类型: 一般挡土墙
    墙后填土内摩擦角: 35.000(度)
    墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)
    墙后填土容重: 19.000(kN/m3)
    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)
    地基土容重: 18.000(kN/m3)
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3)
    修正后地基土容许承载力: 500.000(kPa)
    地基土容许承载力提高系数: 
    墙趾值提高系数: 1.200
    墙踵值提高系数: 1.300
    平均值提高系数: 1.000
    墙底摩擦系数: 0.500
    地基土类型: 土质地基
    地基土内摩擦角: 30.000(度)
    地基土粘聚力: 10.000(kPa)
    土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:
    坡面线段数: 2
    折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数
       1           3.000           2.000            0
       2           5.000           0.000            0

    地面横坡角度: 20.000(度)
    墙顶标高: 0.000(m)

计算参数:
    稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面
    搜索时的圆心步长: 1.000(m)
    搜索时的半径步长: 1.000(m)
    筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线
钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》（GB 50010--2002）

注意：墙身内力配筋计算时,各种作用力采用的分项(安全)系数为:

重力不利时  = 1.200
重力有利时  = 1.000
主动土压力  = 1.200
静水压力    = 1.200
扬压力      = 1.200
地震力      = 1.000
=====================================================================
第 1 种情况:  一般情况
  [土压力计算] 计算高度为 8.500(m)处的库仑主动土压力
    按假想墙背计算得到:
        第1破裂角： 28.960(度)
        Ea=539.103(kN) Ex=263.413(kN) Ey=470.367(kN) 作用点高度 Zy=3.123(m)
    因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面存在：
        第2破裂角=21.424(度) 第1破裂角=28.800(度)
        Ea=480.813(kN) Ex=265.908(kN) Ey=400.593(kN) 作用点高度 Zy=3.237(m)
    墙身截面积 = 16.125(m2)  重量 = 403.125 kN
    整个墙踵上的土重 = 236.143(kN) 重心坐标(2.149,-4.609)(相对于墙面坡上角点)
    墙趾板上的土重 = 28.350(kN) 相对于趾点力臂=0.738(m))
(一) 滑动稳定性验算
    基底摩擦系数   = 0.500
    滑移力= 265.908(kN)  抗滑力= 534.105(kN)
    滑移验算满足: Kc =  2.009 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算
    相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 2.898 (m)
    相对于墙趾点，墙踵上土重的力臂 Zw1 = 4.449 (m)
    相对于墙趾点，墙趾上土重的力臂 Zw2 = 0.738 (m)
    相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 5.530 (m)
    相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 3.237 (m)
    验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性
    倾覆力矩= 860.814(kN-m)  抗倾覆力矩= 4454.750(kN-m)
    倾覆验算满足: K0 = 5.175 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算
    基础为天然地基，验算墙底偏心距及压应力
    作用于基础底的总竖向力 = 1068.211(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3593.937(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基底压应力: 趾部=162.018  踵部=152.162(kPa)
    最大应力与最小应力之比 = 162.018 / 152.162 = 1.065

    作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.036 <= 0.250*6.800 = 1.700(m)


    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=162.018 <= 600.000(kPa)


    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=152.162 <= 650.000(kPa)


    地基平均承载力验算满足:  压应力=157.090 <= 500.000(kPa)

(四) 墙趾板强度计算
标准值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1068.211(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3593.937(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=162.018  踵点=152.162(kPa)
设计值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1281.853(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=4312.724(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=194.422  踵点=182.594(kPa)
    [趾板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力:       Q   = 244.451(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      截面弯矩:       M  = 183.959(kN-m)
      抗弯受拉筋:        As   =    1409(mm2)
      截面弯矩:       M(标准值)  = 147.668(kN-m)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.406(mm)。
(五) 墙踵板强度计算
标准值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1068.211(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3593.937(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=162.018  踵点=152.162(kPa)
设计值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1281.853(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=4312.724(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=194.422  踵点=182.594(kPa)
    [踵板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力:       Q   = 339.663(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      截面弯矩:       M  = 278.796(kN-m)
      抗弯受拉筋:        As   =    2175(mm2)
      截面弯矩:       M(标准值)  = 232.330(kN-m)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.420(mm)。
(六) 立墙截面强度验算
  [距离墙顶 2.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.000(m)
      截面剪力  Q  = 25.821(kN)
      截面弯矩  M  = 17.577(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 14.648(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.01%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    2145(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 2187(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.004(mm)。
  [距离墙顶 4.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.600(m)
      截面剪力  Q  = 86.083(kN)
      截面弯矩  M  = 125.041(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 104.201(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.02%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    3432(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 3500(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.011(mm)。
  [距离墙顶 6.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.200(m)
      截面剪力  Q  = 172.989(kN)
      截面弯矩  M  = 379.672(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 316.393(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.03%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    4719(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 4812(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.017(mm)。
  [距离墙顶 8.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.800(m)
      截面剪力  Q  = 286.539(kN)
      截面弯矩  M  = 834.758(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 695.632(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.04%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    6006(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 6125(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.024(mm)。
(七) 整体稳定验算
   最不利滑动面:
      圆心: (-6.21429,15.50000)
      半径     = 16.58319(m)
      安全系数 = 1.058
       总的下滑力             = 0.146(kN)
       总的抗滑力             = 0.155(kN)
       土体部分下滑力         = 0.146(kN)
       土体部分抗滑力         = 0.155(kN)
       筋带的抗滑力           = 0.000(kN)

    整体稳定验算不满足:  最小安全系数=1.058 < 1.250


=================================================
    各组合最不利结果
=================================================

(一) 滑移验算

    安全系数最不利为：组合1(一般情况)
    抗滑力 = 534.105(kN),滑移力 = 265.908(kN)。
    滑移验算满足: Kc =  2.009 > 1.300

(二) 倾覆验算

    安全系数最不利为：组合1(一般情况)
    抗倾覆力矩 = 4454.750(kN-M),倾覆力矩 = 860.814(kN-m)。
    倾覆验算满足: K0 = 5.175 > 1.500

(三) 地基验算

    作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

    作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.036 <= 0.250*6.800 = 1.700(m)


    墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=162.018 <= 600.000(kPa)


    墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=152.162 <= 650.000(kPa)


        地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

    地基平均承载力验算满足:  压应力=157.090 <= 500.000(kPa)

(四) 墙趾板强度计算
    [趾板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 244.451(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 183.959(kN-m)
      配筋面积:       As = 1409(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.406(mm)

(五) 墙踵板强度计算
    [踵板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 339.663(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 278.796(kN-m)
      配筋面积:       As = 2175(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.420(mm)

(六) 立墙截面强度验算
  [距离墙顶 2.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.000(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 25.821(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 17.577(kN-m)
      配筋面积:       As = 2187(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.004(mm)
  [距离墙顶 4.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.600(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 86.083(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 125.041(kN-m)
      配筋面积:       As = 3500(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.011(mm)
  [距离墙顶 6.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.200(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 172.989(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 379.672(kN-m)
      配筋面积:       As = 4812(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.017(mm)
  [距离墙顶 8.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.800(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 286.539(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 834.758(kN-m)
      配筋面积:       As = 6125(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.024(mm)
(六) 整体稳定验算

    整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

      整体稳定验算不满足:  最小安全系数=1.058 < 1.250

墙身尺寸: 
    墙身高: 8.500(m)
    墙顶宽: 0.400(m)
    面坡倾斜坡度: 1: 0.100
    背坡倾斜坡度: 1: 0.200
    墙趾悬挑长DL: 1.500(m)
    墙趾跟部高DH: 0.500(m)
    墙趾端部高DH0: 0.400(m)
    墙踵悬挑长DL1: 2.500(m)
    墙踵跟部高DH1: 0.500(m)
    墙踵端部高DH2: 0.500(m)
    加腋类型:不加腋
    钢筋合力点到外皮距离: 50(mm)
    墙趾埋深: 1.500(m)

物理参数:
    混凝土墙体容重: 25.000(kN/m3)
    混凝土强度等级: C30
    纵筋级别: HRB335
    抗剪腹筋等级: HPB235
    裂缝计算钢筋直径: 20(mm)
    
    挡土墙类型: 一般挡土墙
    墙后填土内摩擦角: 35.000(度)
    墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)
    墙后填土容重: 19.000(kN/m3)
    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)
    地基土容重: 18.000(kN/m3)
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3)
    修正后地基土容许承载力: 500.000(kPa)
    地基土容许承载力提高系数: 
    墙趾值提高系数: 1.200
    墙踵值提高系数: 1.300
    平均值提高系数: 1.000
    墙底摩擦系数: 0.500
    地基土类型: 土质地基
    地基土内摩擦角: 30.000(度)
    地基土粘聚力: 10.000(kPa)
    土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:
    坡面线段数: 2
    折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数
       1           3.000           2.000            0
       2           5.000           0.000            0

    地面横坡角度: 20.000(度)
    墙顶标高: 0.000(m)

计算参数:
    稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面
    搜索时的圆心步长: 1.000(m)
    搜索时的半径步长: 1.000(m)
    筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线
钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》（GB 50010--2002）

注意：墙身内力配筋计算时,各种作用力采用的分项(安全)系数为:

重力不利时  = 1.200
重力有利时  = 1.000
主动土压力  = 1.200
静水压力    = 1.200
扬压力      = 1.200
地震力      = 1.000
=====================================================================
第 1 种情况:  一般情况
  [土压力计算] 计算高度为 8.500(m)处的库仑主动土压力
    按假想墙背计算得到:
        第1破裂角： 28.960(度)
        Ea=539.103(kN) Ex=263.413(kN) Ey=470.367(kN) 作用点高度 Zy=3.123(m)
    因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面存在：
        第2破裂角=21.424(度) 第1破裂角=28.800(度)
        Ea=480.813(kN) Ex=265.908(kN) Ey=400.593(kN) 作用点高度 Zy=3.237(m)
    墙身截面积 = 16.125(m2)  重量 = 403.125 kN
    整个墙踵上的土重 = 236.143(kN) 重心坐标(2.149,-4.609)(相对于墙面坡上角点)
    墙趾板上的土重 = 28.350(kN) 相对于趾点力臂=0.738(m))
(一) 滑动稳定性验算
    基底摩擦系数   = 0.500
    滑移力= 265.908(kN)  抗滑力= 534.105(kN)
    滑移验算满足: Kc =  2.009 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算
    相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 2.898 (m)
    相对于墙趾点，墙踵上土重的力臂 Zw1 = 4.449 (m)
    相对于墙趾点，墙趾上土重的力臂 Zw2 = 0.738 (m)
    相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 5.530 (m)
    相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 3.237 (m)
    验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性
    倾覆力矩= 860.814(kN-m)  抗倾覆力矩= 4454.750(kN-m)
    倾覆验算满足: K0 = 5.175 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算
    基础为天然地基，验算墙底偏心距及压应力
    作用于基础底的总竖向力 = 1068.211(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3593.937(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基底压应力: 趾部=162.018  踵部=152.162(kPa)
    最大应力与最小应力之比 = 162.018 / 152.162 = 1.065

    作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.036 <= 0.250*6.800 = 1.700(m)


    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=162.018 <= 600.000(kPa)


    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=152.162 <= 650.000(kPa)


    地基平均承载力验算满足:  压应力=157.090 <= 500.000(kPa)

(四) 墙趾板强度计算
标准值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1068.211(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3593.937(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=162.018  踵点=152.162(kPa)
设计值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1281.853(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=4312.724(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=194.422  踵点=182.594(kPa)
    [趾板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力:       Q   = 244.451(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      截面弯矩:       M  = 183.959(kN-m)
      抗弯受拉筋:        As   =    1409(mm2)
      截面弯矩:       M(标准值)  = 147.668(kN-m)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.406(mm)。
(五) 墙踵板强度计算
标准值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1068.211(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=3593.937(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=162.018  踵点=152.162(kPa)
设计值: 
    作用于基础底的总竖向力 = 1281.853(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=4312.724(kN-m)
    基础底面宽度   B  = 6.800 (m) 偏心距 e = 0.036(m)
    基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 3.364(m)
    基础底压应力: 趾点=194.422  踵点=182.594(kPa)
    [踵板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力:       Q   = 339.663(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      截面弯矩:       M  = 278.796(kN-m)
      抗弯受拉筋:        As   =    2175(mm2)
      截面弯矩:       M(标准值)  = 232.330(kN-m)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.420(mm)。
(六) 立墙截面强度验算
  [距离墙顶 2.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.000(m)
      截面剪力  Q  = 25.821(kN)
      截面弯矩  M  = 17.577(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 14.648(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.01%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    2145(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 2187(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.004(mm)。
  [距离墙顶 4.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.600(m)
      截面剪力  Q  = 86.083(kN)
      截面弯矩  M  = 125.041(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 104.201(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.02%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    3432(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 3500(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.011(mm)。
  [距离墙顶 6.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.200(m)
      截面剪力  Q  = 172.989(kN)
      截面弯矩  M  = 379.672(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 316.393(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.03%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    4719(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 4812(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.017(mm)。
  [距离墙顶 8.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.800(m)
      截面剪力  Q  = 286.539(kN)
      截面弯矩  M  = 834.758(kN-m)
      截面弯矩  M(标准值)  = 695.632(kN-m)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
         抗弯拉筋构造配筋:  配筋率Us=0.04%   <   Us_min=0.21%
      抗弯受拉筋:        As   =    6006(mm2)
      转换为斜钢筋:      As/cosα= 6125(mm2)
      最大裂缝宽度：δfmax = 0.024(mm)。
(七) 整体稳定验算
   最不利滑动面:
      圆心: (-6.21429,15.50000)
      半径     = 16.58319(m)
      安全系数 = 1.058
       总的下滑力             = 0.146(kN)
       总的抗滑力             = 0.155(kN)
       土体部分下滑力         = 0.146(kN)
       土体部分抗滑力         = 0.155(kN)
       筋带的抗滑力           = 0.000(kN)

    整体稳定验算不满足:  最小安全系数=1.058 < 1.250


=================================================
    各组合最不利结果
=================================================

(一) 滑移验算

    安全系数最不利为：组合1(一般情况)
    抗滑力 = 534.105(kN),滑移力 = 265.908(kN)。
    滑移验算满足: Kc =  2.009 > 1.300

(二) 倾覆验算

    安全系数最不利为：组合1(一般情况)
    抗倾覆力矩 = 4454.750(kN-M),倾覆力矩 = 860.814(kN-m)。
    倾覆验算满足: K0 = 5.175 > 1.500

(三) 地基验算

    作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

    作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.036 <= 0.250*6.800 = 1.700(m)


    墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=162.018 <= 600.000(kPa)


    墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=152.162 <= 650.000(kPa)


        地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

    地基平均承载力验算满足:  压应力=157.090 <= 500.000(kPa)

(四) 墙趾板强度计算
    [趾板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 244.451(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 183.959(kN-m)
      配筋面积:       As = 1409(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.406(mm)

(五) 墙踵板强度计算
    [踵板根部]
      截面高度:       H'  = 0.500(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 339.663(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 278.796(kN-m)
      配筋面积:       As = 2175(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.420(mm)

(六) 立墙截面强度验算
  [距离墙顶 2.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.000(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 25.821(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 17.577(kN-m)
      配筋面积:       As = 2187(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.004(mm)
  [距离墙顶 4.000(m)处]
      截面宽度  B' = 1.600(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 86.083(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 125.041(kN-m)
      配筋面积:       As = 3500(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.011(mm)
  [距离墙顶 6.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.200(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 172.989(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 379.672(kN-m)
      配筋面积:       As = 4812(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.017(mm)
  [距离墙顶 8.000(m)处]
      截面宽度  B' = 2.800(m)
      截面剪力最不利结果：组合1(一般情况)
      截面剪力:       Q   = 286.539(kN)
      截面抗剪验算满足，不需要配抗剪腹筋
      配筋面积最大值结果：组合1(一般情况)
      截面弯矩:       M  = 834.758(kN-m)
      配筋面积:       As = 6125(mm2)
      裂缝计算最不利结果：组合1(一般情况)
      裂缝宽度: w = 0.024(mm)
(六) 整体稳定验算

    整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

      整体稳定验算不满足:  最小安全系数=1.058 < 1.250